# 2022年北京华新凯业物资再生有限公司

# 企业自行监测年度报告

- 企业基本情况

北京华新凯业物资再生有限公司位于顺义区高丽营镇前渠河村，南临北六环200米，北靠顺沙路，西距京承高速4公里，东至顺义城区10公里。厂区占地面积约50亩，土地用地为工业用地，厂区内各类用房建筑面积6000多平方米。厂区按功能划分为办公区、报废车辆贮存区、拆解作业区、精拆区、配件仓库、危废仓库等。

- 监测方案的调整变化情况

检测方案无调整，且我公司采用过滤，冷凝+活性炭吸附，等离子+活性炭吸附，絮凝+沉淀+活性炭吸附组合技术的处理工艺，污染防治设施运行一切正常。

- 监测情况

2022年，本企业共生产260天，开展环境监测8次。其中，对企业3个废气监测点开展4次监测，对1个废水监测点开展2次监测，厂界噪声开展1次监测，无组织废气开展监测1次。

- 监测结果

1．废气污染物排放监测结果

全年共监测废气污染物3项，包括颗粒物、非甲烷总烃、苯系物。其中，颗粒物共监测4次，年平均监测浓度为2.4mg/m3，监测浓度最大值为6.9mg/m3，最小值为1mg/m3，达标率为100%。

# 2．废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物5项，包括PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类，共监测2次，达标率为100%。

# 3．厂界噪声监测结果

厂内噪声监测点4个，结果分别是62.1，42.8，54.0，58.4平均值：54.3

# 4．周边环境质量影响状况监测结果：颗粒物分别是：0.14，0.2，0.24，0.34平均值：0.23mg/m3；非甲烷总烃分别是：0.28，0.41，0.44，0.34平均值：0.36mg/m3。

五、污染物排放量情况

1．固体废弃物的类型：废铝，废塑料，废铁，废铜，废橡胶，杂料；详细数量见下表。处置方式：均由下游企业运走。

| 北京华新凯业物资再生有限公司2022年度固体废物管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 库存单位 | 前期贮存量 | 产生量 | 处理量 | 流向 | 贮存量 | 属性 |
| 1 | 废锂电池 | 吨 | 3.92 | 12.94 | 16.86 | 委托外单位利用 | 0.00 |  |
| 2 | 废钢铁 | 吨 | 573.09 | 7843.86 | 8211.01 | 委托外单位利用 | 205.94 |  |
| 3 | 废铝 | 吨 | 132.64 | 276.38 | 398.95 | 委托外单位利用 | 10.07 |  |
| 4 | 废轮胎 | 个 | 0.00 | 21231.00 | 21231.00 | 委托外单位利用 | 0.00 |  |
| 5 | 废塑料 | 吨 | 27.89 | 9945.67 | 9964.31 | 委托外单位利用 | 9.25 |  |
| 6 | 废铜 | 吨 | 51.08 | 182.76 | 233.54 | 委托外单位利用 | 0.30 |  |
| 7 | 废橡胶 | 吨 | 3.23 | 73.49 | 73.51 | 委托外单位利用 | 3.21 |  |
| 8 | 废杂料 | 吨 | 10.73 | 12.04 | 18.07 | 委托外单位利用 | 4.70 |  |
| 9 | 废铅酸蓄电池 | 吨 | 3.34 | 126.67 | 125.81 | 委托外单位利用 | 4.20 | 危废 |
| 10 | 废机油 | 吨 | 3.21 | 100.06 | 98.47 | 委托外单位处置 | 4.80 | 危废 |
| 11 | 废三元 | 吨 | 3.19 | 49.16 | 50.95 | 委托外单位利用 | 1.40 | 危废 |
| 12 | 其他危废 | 吨 | 4.79 | 3.68 | 7.65 | 委托外单位处置 | 0.82 | 危废 |